实验试剂：乙醇和二氯甲烷（色谱级，≥ 99.9%）购自泰坦科技股份有限公司（中国）；NaCl和无水Na2SO4（均为分析纯）购自上海国药集团（中国）；C6~C30直链正构烷烃（色谱纯）购自Sigma-Aldrich公司（美国）

实验方法：采用LLE提取酒样中的香气活性化合物。取浓香型白酒50mL用煮沸冷却后的超纯水稀释至10%vol，用NaCl使其饱和，然后用二氯甲烷（CH2Cl2）20min震荡摇晃，萃取三次，每次用量为50mL。将提取物进行合并，加入无水硫酸钠（Na2SO4）后放入-40℃冰箱静置一晚进行干燥除水，然后在温和的氮气流下浓缩至提取物最终体积500μL之后，过0.22微米的有机膜，将浓缩馏储存在-20°C条件下进行保藏。

HS-SPME：采用HS-SPME结合GC-MS对酯类、醛类等化合物进行定量。使用SPME-Arrow自动顶空进样系统对样品进行自动进样。使用SPME-Arrow萃取头对香气化合物进行萃取和吸附。内标选用7.1μL的同位素辛酸乙酯-d15（988.05mg·L-1）、5μL的同位素正辛醛-d16（IS9，500.02 mg·L-1）、7.1μL的同位素乙酸苯乙酯-d3（IS10，247.01mg·L-1）、5μL的同位素苯乙酮-d3（IS11，247.50mg·L-1）和5μL的二异丙基二硫醚（IS12，12.96mg·L-1）。

不超过230°C，样品在DB-FFAP色谱柱上进行分析。载气 为高纯氦气（> 99.999%），流速为1.8mL·min-1。1μL的样品浓缩提取物在250°C条件 下以不分流模式注入 GC进样口中。升温程序如下：柱温箱初始温度设置为 45°C，保 持2 min，以4.5°C·min-1升至150°C，最后以6°C·min-1升至230°C，并保持15 min。离 子源温度为230°C，电离能为70 eV，全扫质量范围为35~350 amu，溶剂延迟设置为8 min。